Lara

Slankt og elegant rektangulært LED armatur til nedhængning med flot finish og en tykkelse på blot 30mm

Wirens mål er 1500mm og selve Y wiren 150mm

Mikroprismatisk skærm med up/down belysning i forholdet 20/80 giver en ualmindelig flot ensartet lysdistribution og ekstra lav blænding

Anvendelse: Nedhængning

Materialer: Armaturhus i sprøjtelakeret metal / Skærm i PMMA

Mål: 1297x202x30 mm

Farve: Armaturhus hvidlakeret RAL9003

Lysegenskaber: 51W 3000K 5130Lm – 51W 4000K 5280Lm – SDCM<3 CRI 80

Lysspredning: 90°

Styring: DALI / Koolmesh / Casambi

Levetid: 75.000 timer L90/B10 / 100.000 timer L80/B50

LED-modul ikke udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: 3/5 polet indstiksklemme

Isolationsklasse: Klasse I

Kapslingsklasse: IP20

Godkendelser: CE / RoHS / ErP

Garanti: 5 år