Melody Ø85 mm

Højtydende og energibesparende rund LED indbygningsspot som kan dæmpes med universal LED dæmper. Fungerer uden flimren ved både maksimal og minimal lysmængde helt ned til en enkelt spot

Godkendt til fælles adgangsveje

Til indbygning. Enkel og hurtig montage med robuste fjederclips sikrer god fastgørelse i underlaget. Anvend varmebestandig 70 grader kabel ved installation. Respektafstand til omgivende materialer 75mm.

Armaturhus i brandhæmmende PC

Skærm i brandhæmmende PC

Mål: Ø85x43,8 mm (hulmål: Ø68-75 mm)

Farve: Frontring hvid RAL9016

Lysegenskaber:  6,5W 3000K 530Lm - 6,5W 4000K 575Lm – SDCM<6 CRI 80

Lysspredning: 40°

Kipbar: Ja - op til 35°

Styring: Fasedæmp

Levetid: 30.000 timer L90/B50

LED-modul ikke udskiftelig. Driver ikke udskiftelig

Tilslutning: I 3-/5-polet fjederklemme. Sløjfbar op til 1,5mm2 kabel. Leveres som standard med 3-/5-polet sløjfbar monteringsdåse (afhængig af variant)

Isolationsklasse II

Kapslingsklasse IP20

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti: 5 år