Skyled Koolmesh 595x595

Effektivt LED panel med indbygget Koolmesh Bluetooth lysstyring samt PIR- og dagslyssensor. Høj virkningsgrad op til 140Lm/W og lav blænding UGR <19. Ramme i ekstruderet aluminium. Optisk reflektor i PMMA, mikroprismatisk skærm i PS.

Mål: 595*595*10mm

Materialer: Ramme i ekstruderet aluminium / Optisk reflektor (LGP) i PMMA / Mikroprismatisk skærm i PS

Farve: Hvid RAL9016

Lysegenskaber: SDCM<3 / CRI 80 / 31W 3000K/4000K 4135/4395Lm

Lysspredning: 90°

Styring: Hytronik Koolmesh BT driver

Levetid: 100.000 timer L80/B10 / 50.000 timer L90/B10

Tilslutning: Sløjfbar aflastet klemrække 4x1,5mm² + push-indgange 2x1,5mm²

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP20

Vandalklasse: IK07

Godkendelser: CE / CB / RoHS / ErP / ENEC

Garanti: 5 år