Skyled Prisma G2 295x1195m CRI80

Effektivt og energibesparende LED panel med mikroprismatisk afskærmning som sikrer en blød og jævn lysfordeling med meget lav blænding UGR<19. Høj virkningsgrad – op til 143Lm/W

Til indbygning i lofter med synlige eller skjulte T-skinner, som påbygning med lavprofil 45mm påbygningsramme uden synlige skruer eller nedhængt i wire

Ramme i ekstruderet aluminium

Optisk reflektor i mikroprismatisk PMMA

Mål: 295x1195x10mm

Farve: Armaturkant hvidlakeret RAL9016

Lysegenskaber: Alle SDCM<3 CRI80. Alle drivere er flicker-fri

14W 3000K/4000K 1880/2000Lm

26W 3000K/4000K 3360/3570Lm

34W 3000K/4000K 4570/4855Lm

Lysspredning: 90°

Styring: u/dæmp / Fasedæmp / Dali2 / Koolmesh / Casambi

Levetid: 50.000 timer L90/B10 / 100.00 timer L80/B20

CLO: 50.000 timer L100/B10 / 100.000 timer L90/B20

LED-modul ikke udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: u/dæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm² / Fasedæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm² / Dali2 sløjfbar 5x2,5mm² / Koolmesh 2x1,5mm² sløjfbar / Casambi 3x1.5mm² ikke-sløjfbar. Sløjfedåse kan tilkøbes

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP40

Vandalklasse: IK02

Godkendelser: CE / RoHS / ErP / ENEC

Garanti: 5 år